# 一、产品简介

4G 智能通话宝是具有 4G 和 GPRS( 移动、联通、  电信）通讯功能的物联网 4 键紧急呼叫器，内置 4G 通  讯模块，LED 指示灯，拾音器、扬声器、时尚型外观， 超薄设计，可挂脖或随身携带。

# 二、功能说明

主要应用于各独居老人，小孩，学生等简易型应急 通讯。支持电话双向语音对讲、一键紧急报警求助等 功能，支持1 个 SOS 紧急报警按钮 , 3 个亲情呼叫按钮 。支持 PC 软件统一管理，统一接警，支持 APP/ 微接

警等功能。支持小程序设置电话号码等功能。支持播报 北京时间，防骚扰电话拦截，备忘录定时语音播报，音  量大小调节等功能。

1

# 三、产品示意图

图1

图2

图3

2                                                       3

## (一)、设备状态灯

### 1) 红色 LED 灯

快闪 : 设备异常：1 未插入 SIM 卡

2 与平台通讯失败 常亮 : 开机启动中

慢闪 ( 两秒 ): 通话、拨号、来电 灭 : 设备正常运行

### 2) 绿色 LED 灯

闪 : 电池低电（语音播报：电池电量低） 灭 : 电量正常

## (二)、充电指示灯

1) 红色 LED 灯：充电中

2) 绿色 LED 灯：充电完成

4

# 三、技术参数

产品名称 SOS 按键 亲情按键 紧急号码 亲情号码 工作温度 工作湿度 输入电压 工作电流 电池容量 待机电流 待机时间 产品尺寸 使用场合 配套设备 参数设置 主要功能

外壳材质 充电接口 充电时间

4G 智能通话宝 （可挂绳、手持）

1 个 3 个 5 个 3 个

-10℃ --70℃

5~95%RH  5V DC/1A 80mA

900mA 3mA

10-15 天

110x45x24mm( 长 x 宽 x 厚）

老人或小孩紧急呼叫 挂绳、取卡器、电源 物联网小程序

SOS 紧急报警，亲情呼叫、备忘录语音提醒、喇叭音 量调节、骚扰电话拦截、北京时间播报、物联网平 台管理、微信小程序管理

塑料 + 硅胶

Type-C

5

3-5 小时

# 四、开机使用说明

(一)在设备的侧面先插好手机卡

(如图1，缺口朝内，芯片朝上)

(二)用取卡针长按开机键2-3 秒，设备亮灯，松手。

(三)等待5 秒，语音播报：设备开机 , 卡已连接，连接平台成功

注：若设备没电关机，充电时自动开机。

# 五、按键功能介绍

## (一)、SOS 紧急按钮

1)紧急呼叫：短按一下“SOS”按钮

(与此同时平台将推送报警信息)

注：未设置紧急号码时，语音播报：未设置紧急号码。

6

# 五、云联网平台使用方法

（请在联网模式下使用该功能）

## (一)关注公众号

（微信扫描下方二维码/搜索“物联网Alarm”）

## (二)1、2、3 亲情按钮

### 1) 亲情 1 按钮：

短按按钮：呼叫亲情号码 1

长按按钮，语音播报：北京时间

（联网模式，时间实时更新）

### 2) 亲情 2 按钮：

短按按钮：呼叫亲情号码 2

长按按钮，语音播报：电话列表

### 3) 亲情 3 按钮：

短按按钮：呼叫亲情号码 3

长按按钮，语音播报：备忘录列表

注：未设置亲情号码时，语音播报：未设置亲情号码， 呼叫失败；

接听/挂机：短按任意键可进行操作

7

## (二)添加“4G 紧急呼叫器”设备演示视频二维码

## (三)小程序添加号码 / 删除号码视频二维码

8

9

## (四)备忘录视频二维码                             六、小程序功能操作演示视频二维码