# LORA 信号转 433 信号说明书  (435)

一、概述

435 是一款可实现 Lora信号转普通 433 信号的无线信号转发器。采用 32  位 MCU ，智能数字编码 ，具有抗干扰力强、性能稳定、操作简单等特点。该产 品主要可配合本公司的探测器与主机实现联动使用。

二、功能特点

1、抗干扰力强、性能稳定

2、操作简单

3、两种供电方式（12V 直流电源）

三、指示灯说明

| 指示灯 | 灭 | 亮 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 不正常 | 正常 |
| 接收 | 没有收到无线信号 | 收到无线信号 |

# 四、使用说明

设备上电 ， 电源键往 ON 推 ，开启设备 ，该设备放置于报警主机旁边 ，用 于接收 LORA 信号 ，转发 433 信号给报警主机。

# 五、技术参数

发射频率：433MHz

接收频率：435MHz（LoRa）

工作电压：直流 9-12V

接收灵敏度： -107dBm

工作电流： 20mA；

工作温度：  -40℃  ~ 85℃

外观尺寸： 81mm*53mm*32mm

# 六、无线信号放大器应用示意图

433 转 LoRa转发器+LoRa 转 433 转发器+通用型报警主机简易用法