无线信号中继放大器说明书（433R	L）

- 一、概述

- 无线信号中继放大器是一款无线信号 （433.92MHz）放大器(可实现普通433信号转Lora信号（435MHz），Lora信号转Lora信号)。采用32位MCU，智能数字编码、语音播报，具有抗干扰力强、性能稳定、穿透力强、距离远、操作简单等特点。该产品主要安装在探测器与主机之间用于增加无线信号传输距离和穿透能力。

- 二、功能特点

- 无线信号中继放大，开阔地1500米，可穿透10层楼；

- 无限级中继桥接，自组无线网络

- 两种转发模式：自动转发模式，对码转发模式。

- 可对码99个探测器

- 一键删除所有对码

- 备用电池，自动智能充电

三、指示灯说明

| 指示灯 | 灭 | 亮 | 闪烁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 | 不正常 | 正常 |  |
| 状态 | 不正常 | 不正常 | 正常 |
| 模式 | 自动转发模式 | 对码转发模式 |  |
| 学习 |  | 学习状态 |  |
| 转发 | 未转发状态 | 转发数据中 |  |
| 接收 | 没有收到无线信号 | 收到无线信号 |  |

四、操作说明

1、探测器对码

短按设置键1次 ，学习灯常亮，语音播报“学习探测器”，此时可学习无线设备，触发 1 个无线设备，	语音播报“学习成功 ” 代表学习无线设备成功，继续触发第 2 个无线设备，....可连续学习 99 个。

学习完成后，再按一下设置键或30秒“对码超时”自动退出对码，学习指示灯熄灭，喇叭短鸣笛一声，退出学习状态。（仅适用于学习普通433信号）

- 2、模式切换方法

- （1）连按2次设置键，听到“设置成功”，可以实现模式切换。

- 自动转发模式：模式灯不亮为自动转发模式（出厂默认为自动转发模式），自动转发模式下信号放大器自动中继转发接收到的所有433频率信号码。

对码转发模式：模式灯常亮为对码转发模式，对码转发模式只中继转发已对码的报警信号、智能过滤其他报警信号。

（2）连按4次设置键，蜂鸣器长笛一声，即可打开Lora信号转Lora信号模式。同样操作可以关闭（蜂鸣器短笛一声,出厂默认打开）。

3. 删除对码

长按设置键5秒，学习、转发、接收指示灯同时闪烁，喇叭滴一声代表恢复出厂成功。

- 设置报警声

连按3次设置键，学习、转发、接收指示灯同时闪烁，蜂鸣器长笛一声，即可打开报警声。同样操作可以关闭报警声（蜂鸣器短笛一声,出厂默认关闭报警声）。对码转发模式下且打开了报警声，接收到报警器信号才有报警声（“发生报警+喇叭鸣笛10秒”）。

- 技术参数

发射频率：435MHz/LoRa

接收频率：433MHz或者435MHz/LoRa

无线距离：空旷 1500米或穿透10层楼

工作电压：直流 12V

接收灵敏度：-107dBm

对码数量：100个

工作电流：静态<20mA  发射<500mA

备用电池：7.4V 500mA

工作温度： -40℃ ~ 85℃

外观尺寸：170mm* 120mm *31mm

- 注意事项

- 1、 该转发器默认是自动转发模式，如只转发指定码需要切换到对码转发模式

- 2、本公司负责对产品质量保修1年