4G无线接警LED显示屏

- 概述

- 4G无线接警LED显示屏具备4G物联网功能、433无线功能，两行显示等特点；通过4G流量卡上传物联网服务器，再下发到物联网平台、微信公众号、电话语音播报、短信通知等形式的通知模式；可以学习无线遥控器10个，无线防区100个；适用于安防场景、九小场所等。

- 产品外观

- 技术参数

| - 产品名称 | - 4G无线接警LED显示屏 |
| --- | --- |
| - 工作电流 | - 待机电流：386.3mA（平均） - 报警电流：590mA（平均） |
| - 工作电压 | - DC 5V |
| - 工作温度 | - -20~60℃ |
| - 工作湿度 | - 5~95%RH |
| - 遥控器数量 | - 10 |
| - 探测器数量 | - 100 |
| - 无线距离 | - 60m |
| - 安装方式 | - 壁挂 |
| - 输出方式 | - 4G物联网 |
| - 接警方式 | - PC端、微信公众号、电话语音播报、短信 |
| - 尺寸 | - 345*193*58mm |

- 设置说明

- 报警时短按K1键，语音播报：清除报警事件；

- 1、长按K1键进入学习模式：

- 语音播报：学习遥控器；显示：学遥控，按遥控器的“撤防键”进行学习。

- 2、学习遥控器状态下短按K1设置键：

- 语音播报：学习烟感；显示：学烟感，触发无线烟感设备进行学习。

- 再短按K1键，切换学遥控-学烟感-学手报-学红外-学门磁，学习状态中长按K1键退出学习模式。

- 注：报警信息需要等待上一条显示完毕以后才会显示下一条报警信息；每个无线防区可以学习25个无线设备。

- 3、连按四下K1键，语音播报：删除遥控器；

- 4、连按五下K1键，语音播报：删除探测器；

- 5、连按六下K1键，语音播报：设备恢复出厂设置；

- 6、连按六下K2键，语音播报：设备恢复IP地址。

- 五、物联网平台

- 请先扫码添加设备后，再通电，等待2-3分钟的时间，触发按钮报警，微信公众号接收到报警信息即可；未接收到报警信息请联系技术人员沟通处理。

- 扫描右侧二维码关注公众号

- 或者微信搜索“物联网Alarm公众号。

- 2、物联网添加设备、调试视频

- 六、修改设备名与防区名

- 注：名称内不能含有空格，空格以后的字符不会显示；设备名称最多20个中文字符，防区名称最多17个中文字符；数字或者字母算半个字符，字符是从左往右滚动。